Table of Contents

# 1	Introduction

Après avoir vu en TD le profil de température dans un mur en 1D en régime stationnaire, cette note de calcul a pour objectif de modéliser le comportement thermique d’une cellule plane de batterie lithium-ion par la méthode des volumes finis.

Quatre niveaux de modélisation sont abordés de manière progressive :

- Simulation d’une cellule élémentaire multicouche avec ses cinq couches constitutives, en convection symétrique.

- Détermination d’un milieu homogène équivalent (conductivité et source de chaleur équivalentes) représentant la cellule de façon simplifiée.

- Simulation d’un assemblage de 50 cellules et détermination du coefficient d’échange h minimal pour maintenir la batterie dans des plages de température de sécurité lors d’une charge lente et d’une charge rapide.

- Prise en compte d’une résistance de contact entre chaque cellule impactant ainsi la conduction entre chaque couche.

Le code de calcul est écrit en Fortran 95, basé sur le programme développé en TD (résolution TDMA, volumes finis, conditions aux limites de convection). Le programme a été étendu pour gérer les maillages multicouches et les conductivités harmoniques aux interfaces.

# 2	Description du problème

Les grandeurs connues sont l’épaisseur et les propriétés thermophysiques de chaque couche, les sources volumiques de chaleur et les conditions aux limites convectives (h, Tfluide). Les grandeurs recherchées sont le profil de température Tx dans la cellule, la température maximale Tmax, et — pour l’assemblage — le coefficient d’échange minimal hmin permettant de respecter les seuils de sécurité.

## 2.1	Géométrie et composition de la cellule

La cellule élémentaire est assimilée à une plaque plane multicouche 1D, d’épaisseur totale L = 250 μm , composée de cinq couches successives décrites dans le Tableau 1.

## 2.2	Phénomènes physiques et hypothèses

La chaleur est générée par effet Joule dans chaque couche. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Régime permanent (stationnaire) — bilan thermique en équilibre.

- Géométrie 1D plane — pas de variations transversales de température.

- Propriétés thermiques homogènes et indépendantes de la température dans chaque couche.

- Symétrie du refroidissement — convection identique sur les deux faces pour une cellule en cœur d’assemblage.

## 2.3	Propriétés thermophysiques — justification des conductivités

Les sources volumiques sont fournies dans l’énoncé. Les conductivités thermiques (direction normale aux couches, direction through-plane) ont été recherchées dans la littérature :

Note sur l’incertitude : Les conductivités des électrodes actives (cathode NMC et anode graphite) présentent une variabilité importante selon la formulation, la densification et la direction de mesure. Une incertitude de ±30–40 % sur K entraîne une incertitude similaire sur le gradient de température dans ces couches, mais peu d’effet sur la résistance thermique totale (dominée par les couches épaisses à faible K). L’incertitude principale sur Tmax est estimée à ±15 % pour la cellule isolée.

## 2.4	Conditions aux limites

Pour représenter une cellule en cœur d’un assemblage refroidi des deux côtés (configuration symétrique) :

- Face gauche (Ouest) : convection — flux Φ=h⋅Tface−Tfluide, avec Tfluide=40 °C

- Face droite (Est) : convection — même condition par symétrie.

- Coefficient h = 10 W/m2K — refroidissement naturel / convection forcée modérée, typique pour des cellules prismatiques avec plaque froide selon les préconisations NREL 2024 [4].

# 3	Modèle numérique

## 3.1	Méthode des volumes finis

La méthode des volumes finis 1D est appliquée sur un maillage structuré. Pour chaque volume de contrôle i de demi-largeur dxi, le bilan d’énergie s’écrit :

aw⋅Ti−1−ap⋅Ti+ae⋅Ti+1=−bi

avec les conductances nodales calculées par la moyenne harmonique des conductivités des volumes voisins, assurant la continuité du flux aux interfaces entre couches de conductivités différentes :

ke=2⋅Ki⋅Ki+1Ki+Ki+1

Le terme source intégré sur le volume utilise la méthode des trapèzes (conformément au TD01 modifié) :

bi=Si⋅dxi (source uniforme par couche)

## 3.2	Résolution TDMA

Le système tridiagonal est résolu par l’algorithme de Thomas (TDMA), implémenté en deux passes. La première passe (descente) calcule les facteurs de récurrence Pi et Qi :

Pi=aeap−aw⋅Pi−1  Qi=bi+aw⋅Qi−1ap−aw⋅Pi−1

La seconde passe (remontée) reconstruit le profil de température :

Ti=Pi⋅Ti+1+Qi

La robustesse est assurée par un test de pivot nul (seuil 10−12).

La discrétisation des conditions aux limites de convection s’écrit pour le nœud de bord :

ap=ae+h  b1=S1⋅dx1+h⋅Tfluide

## 3.3	Maillage multicouche

Le nombre de volumes par couche est réparti proportionnellement à l’épaisseur de chaque couche, avec un minimum de 1 volume par couche. Par exemple, pour N = 100 volumes au total, la répartition obtenue est :

# 4	Objectif 1 — Cellule multicouche : résultats et validation

## 4.1	Profil de température de la cellule

Les profils de température obtenus sans source interne sont tracés afin de valider l’hypothèse de linéarité de la température dans chaque couche. Le nombre d’échantillons n ne change pas les valeurs des températures mais permet un maillage plus fin du domaine.

Nous obtenons ainsi un profil de température linéaire dans chaque couche de la cellule, avec pour valeurs aux limites suivantes :

En ajoutant une source interne, le profil de température à l’intérieur de chaque couche devient parabolique

Analyse : Le gradient de température dans une cellule individuelle est extrêmement faible en raison de la très faible épaisseur de la cellule (250 μm) et de sa conductivité relativement élevée. C’est la résistance convective de surface qui contrôle l’écart Tmax−Tfluide. Avec h=10W/m2K, même en charge rapide, la cellule reste en dessous des seuils de sécurité grâce à la faible puissance volumique d’une cellule seule.

## 4.2	Comparaison solution numérique / solution analytique

Pour un milieu homogène sans source interne, le profil de température est sous la forme :

Tx=TEst−TOuestemilieu⋅x+TOuest

En régime permanent sans source interne, la loi de Fourier impose un flux constant dans tout le domaine :

φ=−λj⋅ΔTjej=cste

Le flux traversant la cellule est extrait depuis la face Ouest :

φ=h⋅T0−Text,O=10⋅45,024−40=50,24 W/m2

La chute de température attendue analytiquement sur cette couche vaut :

ΔTNMCanalytique=−φ⋅eNMCλNMC=−50,24×100×10−61,58=−3,18×10−3°C

Le signe négatif de ΔTanalytique traduit la convention de Fourier (flux positif dans le sens croissant de x) ; la comparaison porte sur les valeurs absolues.

La chute de température lue sur le profil numérique entre x = 20 µm et x = 120 µm vaut :

ΔTNMCnumérique=T120 μm−T20 μm=45,028−45,024=4,00×10−3°C

L’écart relatif entre les deux valeurs est de :

ϵ=ΔTnum−ΔTanaΔTana=4,00−3,183,18≈26 %

Cet écart est imputable à la précision de lecture graphique sur un intervalle de température très faible (~0,004°C).

Pour un milieu homogène avec source uniforme S et convection symétrique (h, Tf), la solution analytique est Tx=−S2K⋅x⋅x−L+Tbord avec Tbord=Tf+S⋅L2⋅h. La solution numérique concorde avec cette référence, confirmant la bonne implémentation du schéma TDMA et des conditions aux limites convectives.

# 5	Objectif 2 — Milieu homogène équivalent

## 5.1	Détermination du milieu équivalent

Conductivité équivalente Keq : Les couches thermiques sont en série, donc la résistance totale est la somme des résistances individuelles. La conductivité équivalente est calculée par :

Rtot=ΣejKj , Keq=Ltot/Rtot

Source équivalente Seq : Elle est calculée comme la moyenne volumique des sources de chaque couche : Seq=ΣSj⋅ej/Ltot, garantissant la conservation de la puissance totale dissipée dans la cellule.

Remarque : La conductivité équivalente Keq=1,591W/mK est très proche de celle de la couche active cathode (1,58 W/mK), car la résistance thermique est dominée par les couches les plus épaisses à faible conductivité (cathode, séparateur, anode). Les collecteurs métalliques (Al et Cu) ont des conductivités très élevées (>100 W/mK) mais contribuent peu à la résistance thermique totale vu leur faible épaisseur.

## 5.2	Comparaison multicouche / milieu équivalent

Pour observer le profil de température, sans source interne, ces conditions de simulations ont été utilisées :

Pour observer l’effet de la source interne, la température des fluides aux extrémités est mise égale car l’épaisseur de la cellule ne permettra pas de voir les différences de température à cet ordre de grandeur d’épaisseur :

Le modèle équivalent reproduit fidèlement le comportement global (température maximale et minimale) avec un écart inférieur à 0,01 °C sur Tmax dans les deux modes de charge.

Limites du modèle équivalent : Le profil de température interne à la cellule est lissé par l’homogénéisation : le modèle équivalent ne peut pas restituer les variations locales de température aux interfaces entre couches (gradient dans le séparateur notamment), ni les effets de concentration de flux aux interfaces de conductivités très différentes. Pour l’assemblage, où l’intérêt est la température macroscopique de l’ensemble, cette approximation est parfaitement acceptable.

### 5.2.1	Validation de la conductivité équivalente

Sans source interne et en régime permanent, le flux est constant dans tout le domaine. On l’extrait depuis la face Ouest :

φ=h⋅T0−Text,O=10⋅45,0245−40=50,245 W/m2

La conductivité équivalente extraite numériquement vaut :

Keqnum=φ⋅LtotTL−T0=50,245×250×10−645,0323−45,0245=1,256×10−27,774×10−3≈1,616 W/m⋅K

Ici, T(L) et T(0) sont récupérées dans le fichier de sortie pour plus de précision. Comparée à la valeur analytique obtenue par résistances en série :

Keqana=Ltotj​ejλj=1,59 W/m⋅K

L’écart relatif est de ϵ≈1,6%, imputable à la position des nœuds aux centres des demi-mailles aux bords. La validation est concluante.

# 6	Objectif 3 — Assemblage de 50 cellules - Batterie complète

## 6.1	Modèle de l’assemblage

L’assemblage est modélisé comme un milieu homogène continu de même propriétés (Keq, Seq) sur l’épaisseur totale Lasm=50⋅250μm=12,5mm. Le refroidissement est symétrique (convection sur les deux faces), avec un fluide à Tf = 40 °C.

## 6.2	Détermination du coefficient h minimal

Les simulations sont réalisées pour différentes valeurs de h. Les critères de sécurité retenus sont (d’après l’annexe du sujet et Battery University BU-808) :

- Température interne recommandée en fonctionnement de charge : idéalement 15 à 35 °C

- Limite de conception conservatrice : Tint,max≤45 °C.

- Limite haute absolue en fonctionnement normal : Tint,max≤60 °C

- Seuil critique du matériau : shutdown du séparateur vers 120 à 135 °C

Pour ces différentes simulations, j’ai lancé le code Fortran en modifiant à chaque fois le type de charge (lente/rapide) ainsi que les coefficients h de chaque côté de la cellule. J’ai ensuite extrait la valeur de la température max dans la batterie.

Résultat clé : Pour la charge lente, le critère T≤45 °C est satisfait dès h=5W/m2K (convection naturelle). Pour la charge rapide, il faut h≥50W/m2K pour satisfaire la limite de conception de 45°C - ce qui correspond à une convection forcée modérée (air ou liquide). En pratique industrielle, h≈100−500W/m2K est typique pour un refroidissement par plaque froide à eau, ce qui assure une marge de sécurité confortable même en charge rapide.

## 6.3	Profils de température dans l’assemblage

Le profil de température est parabolique avec un maximum en cœur d’assemblage, conformément à la solution analytique d’un milieu homogène avec source uniforme et convection symétrique. La position du maximum au centre (x = Lasm2) est cohérente avec la symétrie du problème.

# 7	Objectif 4 — Résistance de contact entre cellules

## 7.1	Modélisation de la résistance de contact

Dans un assemblage réel de batteries lithium-ion, les cellules ne sont pas en contact parfait les unes avec les autres. L’interface entre deux cellules successives introduit une résistance thermique de contact Rc (en m2K/W), due aux irrégularités de surface, aux couches d’oxyde et à l’absence de continuité du matériau conducteur. Cette résistance, souvent négligée en première approximation, peut devenir significative dans un assemblage dense où les interfaces sont nombreuses. Elle est modélisée ici comme une couche fictive homogène d’épaisseur ec=1 μm et de conductivité :

λc=ecRc

Le choix de ec=1 μm est arbitraire : seul le rapport ec/λc=Rc a une signification physique. Cette épaisseur est retenue car elle est du même ordre que les couches réelles de la cellule, ce qui assure la cohérence du maillage, et suffisamment faible pour ne pas perturber l’épaisseur totale de l’assemblage (50 interfaces × 1 µm = 50 µm, négligeable devant Lasm=12,5 mm). La conductivité associée est donc imposée par :

λc=ecRc=1×10−61×10−3=10−3 W/m·K

La valeur Rc=10−3 m2K/W retenue est un ordre de grandeur représentatif d’un contact sec entre surfaces métalliques, en accord avec les données de la littérature [Incropera & DeWitt (Table 3.2, Thermal contact conductance)]. La source volumique de la couche fictive est nulle (Sc=0), l’interface mécanique entre cellules ne constituant pas une zone de génération de chaleur.

Cette couche est donc insérée dans la simulation entre chaque paire de cellules successives dans le maillage multicouche.

## 7.2	Profil de température sur 2 cellules avec résistance de contact

Le profil de température met en évidence une discontinuité de pente aux interfaces entre cellules. Physiquement, le flux thermique étant continu, la chute de température à l’interface vaut :

ΔTcontact=Rc⋅φ

Plus Rc est élevé, plus ce saut de température est marqué. À l’intérieur de chaque cellule, le profil reste parabolique conformément aux résultats des objectifs précédents.

## 7.3	Profil de température sur 50 cellules avec résistance de contact

Sur l’assemblage complet de 50 cellules, les résistances de contact se manifestent sous forme de paliers de température régulièrement espacés, superposés à l’enveloppe parabolique globale. La température maximale en cœur d’assemblage est ainsi plus élevée qu’en l’absence de résistances de contact, la résistance thermique totale de l’assemblage étant augmentée par les 49 interfaces.

## 7.4	Conductivité équivalente de l’assemblage avec résistances de contact

Il est possible de définir une conductivité équivalente globale de l’assemblage incluant les résistances de contact, par analogie avec les résistances en série :

Rtotasm=Nrep⋅LcellKeq+Nrep−1⋅Rc

Keqasm=LasmRtotasm=Nrep⋅LcellNrep⋅LcellKeq+Nrep−1⋅Rc

Ce milieu homogène équivalent corrigé permet de retrouver la température maximale globale de l’assemblage sans avoir à résoudre explicitement les interfaces, au prix d’une perte d’information sur les sauts locaux de température aux interfaces.

Vérification des cas limites : pour Rc→0, on retrouve Keqasm→Keq, ce qui est cohérent avec l’absence d’interface. Pour Rc≫Lcell/Keq, la conductivité de l’assemblage est dominée par les résistances de contact, conformément au comportement physique attendu.

## 7.5	Comparaison des températures maximales

La résistance de contact dégrade la conductivité thermique effective de l’assemblage et élève la température maximale en cœur de batterie. Pour maintenir Tmax≤45°C en charge rapide, le coefficient d’échange h minimal nécessaire est donc plus élevé qu’en l’absence de résistances de contact. Ce résultat souligne l’importance de minimiser Rc en pratique, par exemple par l’utilisation de pâtes thermiques ou de plaquettes conductrices aux interfaces entre cellules.

# 8	Simulation bonus — Batterie réaliste de 2,5 cm d’épaisseur (100 cellules) :

À titre de comparaison, une simulation a été réalisée sur un assemblage de 100 cellules (Lasm=2,5 cm) avec les cas extrêmes h=5 W/m2K et h=500 W/m2K en charge lente et rapide.

Les résultats confirment les tendances observées : en charge rapide avec h=5 W/m2K, Tmax atteint 97,9°C, dépassant largement la limite absolue de 60°C et approchant le seuil de shutdown du séparateur (~120°C) — ce régime est donc incompatible avec la sécurité sans refroidissement forcé.

Avec h=500 W/m2K, Tmax redescend à 41,6°C en charge rapide et 40,17°C en charge lente, confirmant qu’un refroidissement intensif permet de maîtriser thermiquement même un assemblage deux fois plus épais.

# 9	Conclusion

## 9.1	Synthèse des résultats

Cette étude a permis de simuler avec succès le comportement thermique d’une cellule de batterie lithium-ion par volumes finis 1D. Les résultats principaux sont :

## 9.2	Limites du modèle et pistes d’amélioration

Plusieurs limitations importantes doivent être soulignées :

- Le modèle est strictement stationnaire : les phases de charge transitoires (démarrage, fin de charge) ne sont pas capturées. Une extension en régime transitoire serait nécessaire pour évaluer les chocs thermiques.

- L’homogénéisation du milieu équivalent efface les détails intra-cellulaires. Pour des analyses de sécurité fine (surchauffe du séparateur), le modèle multicouche est indispensable.

- Les incertitudes sur les conductivités des électrodes actives (±30–40 %) se répercutent directement sur le ΔT interne à la cellule. Une étude de sensibilité paramétrique serait pertinente.

- La modélisation 1D ignore les effets de bord et les hétérogénéités latérales (inhomogénéités de courant), potentiellement importants pour les grandes cellules.

- La chaleur de polarisation (pertes électrochimiques) et la chaleur entropique ont été négligées. Leur inclusion pourrait modifier les résultats de 5–15 % selon le taux de charge.

Conclusion générale : Le modèle développé est suffisamment robuste pour dimensionner le système de refroidissement d’un assemblage de batteries en première approximation. La principale conclusion opérationnelle est que la charge rapide nécessite impérativement une convection forcée avec h≥50W/m2K pour maintenir l’assemblage sous 45°C, tandis que la charge lente peut être gérée avec une convection naturelle ou forcée légère.